# Essai de traction uniaxiale – identification hyperélastique

On dispose du matériel permettant de réaliser un essai de traction uniaxiale sur un matériau modèle. On dispose également qu’on dispose d’une courbe expérimentale en traction uniaxiale sur aorte et qu’on souhaite déterminer la loi hyperélastique la plus adaptée avec les paramètres matériaux correspondants.

La courbe expérimentale fournie est donnée en force vs. déplacement. L’éprouvette testée avec comme dimensions initiales :

- Epaisseur : 1.63 mm

- Largeur : 23 mm

- Distance entre mors : 63 mm

### Post-traitement préalable

- calculer la contrainte ingénieur : σing=FS0

- calculer l’allongement : λ=LL0

- calculer la contrainte vraie (contrainte de Cauchy) : σ=σing.λ

- tracer la courbe σ(λ) et analyser son allure

### Elaboration de l’équation hyperélastique en 1D

Tenseur gradient des déformations

F=λ0001/λ0001/λ

Tenseur de Cauchy-Green droit

C=FT F=λ20001/λ0001/λ

Tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff II

S=2ρ0∂W∂C=2ρ0(W1+W2I1I-W2C+W3I3C-1)

Invariants de la déformation :

I1=trC=λ2+2/λ

I2=12trC2-trC2=2λ+1/λ2

I3=detC=1

dans le cas incompressible.

Finalement :

s=S11

En appliquant la relation

σ=1JF S FT

on obtient

σ=(σ)11

Il existe de nombreuses formes de potentiels hyperélastiques. On en présente ici quelques-unes :

- Mooney-Rivlin : W=C10I1-3+C01(I2-3)Si

- Polynomial : W=C10I1-3+C20I1-32

- Haines et Wilson :

W=C10I1-3+C01I2-3+C20I1-32+C02I2-32+C30I1-33+C11(I1-3)(I2-3)

- Demiray : W=C12C2expC2I1-3-1

Cas du cisaillement pur :

F=λ00010001/λ

I1=trC=1+λ2+1/λ²

I2=12trC2-trC2=I1

I3=detC=1